OP code          T        MAC/Z80.LIB        ZILOG

_______          _        ___________        _____

CE           |   7    |  ACI     n     |  ADC     A,n

__

88           |   4    |  ADC     r     |  ADC     A,r

__

8E           |   7    |  ADC     M     |  ADC     A,(HL)

DD 8E        |  19    |  ADCX    d     |  ADC     A,(IX+d)

__

FD 8E        |  19    |  ADCY    d     |  ADC     A,(IY+d)

__

80           |   4    |  ADD     r     |  ADD     A,r

__

86           |   7    |  ADD     M     |  ADD     A,(HL)

DD 86        |  19    |  ADDX    d     |  ADD     A,(IX+d)

__

FD 86        |  19    |  ADDY    d     |  ADD     A,(IY+d)

__

C6           |   7    |  ADI     n     |  ADD     A,n

__

A0           |   4    |  ANA     r     |  AND     r

__

A6           |   7    |  ANA     M     |  AND     (HL)

DD A6        |  19    |  ANDX    d     |  AND     (IX+d)

__

FD A6        |  19    |  ANDY    d     |  AND     (IY+d)

__

E6           |   7    |  ANI     n     |  AND     n

__

CB 40        |   8    |  BIT     b,r   |  BIT     b,r

__

CB 46        |  12    |  BIT     b,M   |  BIT     b,(HL)

__

DD CB    46  |  20    |  BITX    b,d   |  BIT     b,(IX+d)

__ __

FD CB    46  |  20    |  BITY    b,d   |  BIT     b,(IY+d)

__ __

CD           |  17    |  CALL    nn    |  CALL    nn

__ __

DC           |  17/10 |  CC      nn    |  CALL    C,nn

__ __

ED A9        |  16    |  CCD           |  CPD

ED B9        |  21/16 |  CCDR          |  CPDR

ED A1        |  16    |  CCI           |  CPI

ED B1        |  21/16 |  CCIR          |  CPIR

FC           |  17/10 |  CM      nn    |  CALL    M,nn

__ __

2F           |   4    |  CMA           |  CPL

3F           |   4    |  CMC           |  CCF

B8           |   4    |  CMP     r     |  CP      r

__

BE           |   7    |  CMP     M     |  CP      (HL)

DD BE        |  19    |  CMPX    d     |  CP      (IX+d)

__

FD BE        |  19    |  CMPY    d     |  CP      (IY+d)

__

D4           |  17/10 |  CNC     nn    |  CALL    NC,nn

__ __

C4           |  17/10 |  CNZ     nn    |  CALL    NZ,nn

__ __

F4           |  17/10 |  CP      nn    |  CALL    P,nn

__ __

EC           |  17/10 |  CPE     nn    |  CALL    PE,nn

__ __

FE           |   7    |  CPI     n     |  CP      n

__

E4           |  17/10 |  CPO     nn    |  CALL    PO,nn

__ __

CC           |  17/10 |  CZ      nn    |  CALL    Z,nn

__ __

27           |   4    |  DAA           |  DAA

09           |  11    |  DAD     B     |  ADD     HL,BC

19           |  11    |  DAD     D     |  ADD     HL,DE

29           |  11    |  DAD     H     |  ADD     HL,HL

39           |  11    |  DAD     SP    |  ADD     HL,SP

ED 4A        |  15    |  DADC    B     |  ADC     HL,BC

ED 5A        |  15    |  DADC    D     |  ADC     HL,DE

ED 6A        |  15    |  DADC    H     |  ADC     HL,HL

ED 7A        |  15    |  DADC    SP    |  ADC     HL,SP

DD 09        |  15    |  DADX    B     |  ADD     IX,BC

DD 19        |  15    |  DADX    D     |  ADD     IX,DE

DD 29        |  15    |  DADX    H     |  ADD     IX,HL

DD 39        |  15    |  DADX    SP    |  ADD     IX,SP

OP code          T        MAC/Z80.LIB        ZILOG

_______          _        ___________        _____

FD 09        |  15    |  DADY    B     |  ADD     IY,BC

FD 19        |  15    |  DADY    D     |  ADD     IY,DE

FD 29        |  15    |  DADY    H     |  ADD     IY,HL

FD 39        |  15    |  DADY    SP    |  ADD     IY,SP

05           |   4    |  DCR     r     |  DEC     r

__

35           |  11    |  DCR     M     |  DEC     (HL)

DD 35        |  23    |  DCRX    d     |  DEC     (IX+d)

__

FD 35        |  23    |  DCRY    d     |  DEC     (IY+d)

__

0B           |   6    |  DCX     B     |  DEC     BC

1B           |   6    |  DCX     D     |  DEC     DE

2B           |   6    |  DCX     H     |  DEC     HL

3B           |   6    |  DCX     SP    |  DEC     SP

DD 2B        |  10    |  DCXIX         |  DEC     IX

FD 2B        |  10    |  DCXIY         |  DEC     IY

F3           |   4    |  DI            |  DI

10           |  13/8  |  DJNZ    nn    |  DJNZ    e

__

ED 42        |  15    |  DSBC    B     |  SBC     HL,BC

ED 52        |  15    |  DSBC    D     |  SBC     HL,DE

ED 62        |  15    |  DSBC    H     |  SBC     HL,HL

ED 72        |  15    |  DSBC    SP    |  SBC     HL,SP

FB           |   4    |  EI            |  EI

08           |   4    |  EXAF          |  EX      AF,AF'

D9           |   4    |  EXX           |  EXX

76           |   4    |  HLT           |  HALT

ED 46        |   8    |  IM0           |  IM      0

ED 56        |   8    |  IM1           |  IM      1

ED 5E        |   8    |  IM2           |  IM      2

DB           |  11    |  IN      n     |  IN      A,(n)

__

ED AA        |  16    |  IND           |  IND

ED BA        |  21/16 |  INDR          |  INDR

ED A2        |  16    |  INI           |  INI

ED B2        |  21/16 |  INIR          |  INIR

ED 40        |  12    |  INP     r     |  IN      r,(C)

__

04           |   4    |  INR     r     |  INC     r

__

34           |  11    |  INR     M     |  INC     (HL)

DD 34        |  23    |  INRX    d     |  INC     (IX+d)

__

FD 34        |  23    |  INRY    d     |  INC     (IY+d)

__

03           |   6    |  INX     B     |  INC     BC

13           |   6    |  INX     D     |  INC     DE

23           |   6    |  INX     H     |  INC     HL

33           |   6    |  INX     SP    |  INC     SP

DD 23        |  10    |  INXIX         |  INC     IX

FD 23        |  10    |  INXIY         |  INC     IY

DA           |  10    |  JC      nn    |  JP      C,nn

__ __

FA           |  10    |  JM      nn    |  JP      M,nn

__ __

C3           |  10    |  JMP     nn    |  JP      nn

__ __

D2           |  10    |  JNC     nn    |  JP      NC,nn

__ __

C2           |  10    |  JNZ     nn    |  JP      NZ,nn

__ __

F2           |  10    |  JP      nn    |  JP      P,nn

__ __

EA           |  10    |  JPE     nn    |  JP      PE,nn

__ __

E2           |  10    |  JPO     nn    |  JP      PO,nn

__ __

18           |  12    |  JR      nn    |  JR      e

__

OP code          T        MAC/Z80.LIB        ZILOG

_______          _        ___________        _____

38           |  12/7  |  JRC     nn    |  JR      C,e

__

30           |  12/7  |  JRNC    nn    |  JR      NC,e

__

20           |  12/7  |  JRNZ    nn    |  JR      NZ,e

__

28           |  12/7  |  JRZ     nn    |  JR      Z,e

__

CA           |  10    |  JZ      nn    |  JP      Z,nn

__ __

ED 4B        |  20    |  LBCD    nn    |  LD      BC,(nn)

__ __

3A           |  13    |  LDA     nn    |  LD      A,(nn)

__ __

ED 57        |   9    |  LDAI          |  LD      A,I

ED 5F        |   9    |  LDAR          |  LD      A,R

0A           |   7    |  LDAX    B     |  LD      A,(BC)

1A           |   7    |  LDAX    D     |  LD      A,(DE)

ED A8        |  16    |  LDD           |  LDD

ED B8        |  21/16 |  LDDR          |  LDDR

ED 5B        |  20    |  LDED    nn    |  LD      DE,(nn)

__ __

ED A0        |  16    |  LDI           |  LDI

ED B0        |  21/16 |  LDIR          |  LDIR

DD 46        |  19    |  LDX     r,d   |  LD      r,(IX+d)

__ __

FD 46        |  19    |  LDY     r,d   |  LD      r,(IY+d)

__ __

2A           |  16    |  LHLD    nn    |  LD      HL,(nn)

__ __

DD 2A        |  20    |  LIXD    nn    |  LD      IX,(nn)

__ __

FD 2A        |  20    |  LIYD    nn    |  LD      IY,(nn)

__ __

ED 7B        |  20    |  LSPD    nn    |  LD      SP,(nn)

__ __

01           |  10    |  LXI     B,nn  |  LD      BC,nn

__ __

11           |  10    |  LXI     D,nn  |  LD      DE,nn

__ __

21           |  10    |  LXI     H,nn  |  LD      HL,nn

__ __

31           |  10    |  LXI     SP,nn |  LD      SP,nn

__ __

DD 21        |  14    |  LXIX    nn    |  LD      IX,nn

__ __

FD 21        |  14    |  LXIY    nn    |  LD      IY,nn

__ __

40           |   4    |  MOV     r,r   |  LD      r,r'

__

46           |   7    |  MOV     r,M   |  LD      r,(HL)

__

70           |   7    |  MOV     M,r   |  LD      (HL),r

__

06           |   7    |  MVI     r,n   |  LD      r,n

__ __

36           |  10    |  MVI     M,n   |  LD      (HL),n

__

DD 36        |  19    |  MVIX    n,d   |  LD      (IX+d),n

__ __

FD 36        |  19    |  MVIY    n,d   |  LD      (IY+d),n

__ __

ED 44        |   8    |  NEG           |  NEG

00           |   4    |  NOP           |  NOP

B0           |   4    |  ORA     r     |  OR      r

__

B6           |   7    |  ORA     M     |  OR      (HL)

F6           |   7    |  ORI     n     |  OR      n

__

DD B6        |  19    |  ORX     d     |  OR      (IX+d)

__

FD B6        |  19    |  ORY     d     |  OR      (IY+d)

__

D3           |  11    |  OUT     n     |  OUT     (n),A

__

ED AB        |  16    |  OUTD          |  OUTD

ED BB        |  21/16 |  OUTDR         |  OTDR

ED A3        |  16    |  OUTI          |  OUTI

ED B3        |  21/16 |  OUTIR         |  OTIR

ED 41        |  12    |  OUTP    r     |  OUT     (C),r

__

E9           |   4    |  PCHL          |  JP      (HL)

DD E9        |   8    |  PCIX          |  JP      (IX)

FD E9        |   8    |  PCIY          |  JP      (IY)

C1           |  10    |  POP     B     |  POP     BC

OP code          T        MAC/Z80.LIB        ZILOG

_______          _        ___________        _____

D1           |  10    |  POP     D     |  POP     DE

E1           |  10    |  POP     H     |  POP     HL

F1           |  10    |  POP     PSW   |  POP     AF

DD E1        |  14    |  POPIX         |  POP     IX

FD E1        |  14    |  POPIY         |  POP     IY

C5           |  11    |  PUSH    B     |  PUSH    BC

D5           |  11    |  PUSH    D     |  PUSH    DE

E5           |  11    |  PUSH    H     |  PUSH    HL

F5           |  11    |  PUSH    PSW   |  PUSH    AF

DD E5        |  15    |  PUSHIX        |  PUSH    IX

FD E5        |  15    |  PUSHIY        |  PUSH    IY

17           |   4    |  RAL           |  RLA

CB 10        |   8    |  RALR    r     |  RL      r

__

CB 16        |  15    |  RALR    M     |  RL      (HL)

DD CB    16  |  23    |  RALX    d     |  RL      (IX+d)

__

FD CB    16  |  23    |  RALY    d     |  RL      (IY+d)

__

1F           |   4    |  RAR           |  RRA

CB 18        |   8    |  RARR    r     |  RR      r

__

CB 1E        |  15    |  RARR    M     |  RR      (HL)

DD CB    1E  |  23    |  RARX    d     |  RR      (IX+d)

__

FD CB    1E  |  23    |  RARY    d     |  RR      (IY+d)

__

D8           |  11/5  |  RC            |  RET     C

CB 80        |   8    |  RES     b,r   |  RES     b,r

__

CB 86        |  15    |  RES     b,M   |  RES     b,(HL)

__

DD CB    86  |  23    |  RESX    b,d   |  RES     b,(IX+d)

__ __

FD CB    86  |  23    |  RESY    b,d   |  RES     b,(IY+d)

__ __

C9           |  10    |  RET           |  RET

ED 4D        |  14    |  RETI          |  RETI

ED 45        |  14    |  RETN          |  RETN

07           |   4    |  RLC           |  RLCA

CB 00        |   8    |  RLCR    r     |  RLC     r

__

CB 06        |  15    |  RLCR    M     |  RLC     (HL)

DD CB    06  |  23    |  RLCX    d     |  RLC     (IX+d)

__

FD CB    06  |  23    |  RLCY    d     |  RLC     (IY+d)

__

ED 6F        |  18    |  RLD           |  RLD

F8           |  11/5  |  RM            |  RET     M

D0           |  11/5  |  RNC           |  RET     NC

C0           |  11/5  |  RNZ           |  RET     NZ

F0           |  11/5  |  RP            |  RET     P

E8           |  11/5  |  RPE           |  RET     PE

E0           |  11/5  |  RPO           |  RET     PO

0F           |   4    |  RRC           |  RRCA

CB 08        |   8    |  RRCR    r     |  RRC     r

__

CB 0E        |  15    |  RRCR    M     |  RRC     (HL)

DD CB    0E  |  23    |  RRCX    d     |  RRC     (IX+d)

__

FD CB    0E  |  23    |  RRCY    d     |  RRC     (IY+d)

__

ED 67        |  18    |  RRD           |  RRD

C7           |  11    |  RST     p     |  RST     p

__

C8           |  11/5  |  RZ            |  RET     Z

98           |   4    |  SBB     r     |  SBC     A,r

__

9E           |   7    |  SBB     M     |  SBC     A,(HL)

ED 43        |  20    |  SBCD    nn    |  LD      (nn),BC

OP code          T        MAC/Z80.LIB        ZILOG

_______          _        ___________        _____

DD 9E        |  19    |  SBCX    d     |  SBC     A,(IX+d)

__

FD 9E        |  19    |  SBCY    d     |  SBC     A,(IY+d)

__

DE           |   7    |  SBI     n     |  SBC     A,n

__

ED 53        |  20    |  SDED    nn    |  LD      (nn),DE

__ __

CB C0        |   8    |  SETB    b,r   |  SET     b,r

__

CB C6        |  15    |  SETB    b,M   |  SET     b,(HL)

__

DD CB    C6  |  23    |  SETX    b,d   |  SET     b,(IX+d)

__ __

FD CB    C6  |  23    |  SETY    b,d   |  SET     b,(IY+d)

__ __

22           |  16    |  SHLD    nn    |  LD      (nn),HL

__ __

DD 22        |  20    |  SIXD    nn    |  LD      (nn),IX

__ __

FD 22        |  20    |  SIYD    nn    |  LD      (nn),IY

__ __

CB 20        |   8    |  SLAR    r     |  SLA     r

__

CB 26        |  15    |  SLAR    M     |  SLA     (HL)

DD CB    26  |  23    |  SLAX    d     |  SLA     (IX+d)

__

FD CB    26  |  23    |  SLAY    d     |  SLA     (IY+d)

__

F9           |   6    |  SPHL          |  LD      SP,HL

DD F9        |  10    |  SPIX          |  LD      SP,IX

FD F9        |  10    |  SPIY          |  LD      SP,IY

CB 28        |   8    |  SRAR    r     |  SRA     r

__

CB 2E        |  15    |  SRAR    M     |  SRA     (HL)

DD CB    2E  |  23    |  SRAX    d     |  SRA     (IX+d)

__

FD CB    2E  |  23    |  SRAY    d     |  SRA     (IY+d)

__

CB 38        |   8    |  SRLR    r     |  SRL     r

__

CB 3E        |  15    |  SRLR    M     |  SRL     (HL)

DD CB    3E  |  23    |  SRLX    d     |  SRL     (IX+d)

__

FD CB    3E  |  23    |  SRLY    d     |  SRL     (IY+d)

__

ED 73        |  20    |  SSPD    nn    |  LD      (nn),SP

__ __

32           |  13    |  STA     nn    |  LD      (nn),A

__ __

ED 47        |   9    |  STAI          |  LD      I,A

ED 4F        |   9    |  STAR          |  LD      R,A

02           |   7    |  STAX    B     |  LD      (BC),A

12           |   7    |  STAX    D     |  LD      (DE),A

37           |   4    |  STC           |  SCF

DD 70        |  19    |  STX     r,d   |  LD      (IX+d),r

__ __

FD 70        |  19    |  STY     r,d   |  LD      (IY+d),r

__ __

90           |   4    |  SUB     r     |  SUB     r

__

96           |   7    |  SUB     M     |  SUB     (HL)

DD 96        |  19    |  SUBX    d     |  SUB     A,(IX+d)

__

FD 96        |  19    |  SUBY    d     |  SUB     A,(IY+d)

__

D6           |   7    |  SUI     n     |  SUB     n

__

EB           |   4    |  XCHG          |  EX      DE,HL

DD AE        |  19    |  XORX    d     |  XOR     (IX+d)

__

FD AE        |  19    |  XORY    d     |  XOR     (IY+d)

__

A8           |   4    |  XRA     r     |  XOR     r

__

AE           |   7    |  XRA     M     |  XOR     (HL)

EE           |   7    |  XRI     n     |  XOR     n

__

E3           |  19    |  XTHL          |  EX      (sp),HL

DD E3        |  23    |  XTIX          |  EX      (SP),IX

FD E3        |  23    |  XTIY          |  EX      (SP),IY

#D E3        |  23    |  XTIX          |